实验12 RAM扩展实验

一、实验目的：

- 了解半导体静态随机读写存储器RAM的工作原理及其使用方法。

- 掌握半导体存储器的字、位扩展技术。

二、实验方案

三、实验要求：

- 采用1K x 4 的LPM_RAM的结构（参考实验8生成器件），构成1K x8的存储器。

- 选择五个不连续的存贮单元地址，分别存入不同内容，作单个存贮器单元的读/写操作实验。

- 选用适当芯片，根据各种控制信号的极性和时序要求，设计出实验线路图。

- 设计试验步骤。

- 使用开关进行数据加载，通过指示灯显示实验结果，记录试验现象，写出实验报告。给出字扩展试验中每片RAM芯片的地址范围。

四、实验步骤

- 创建工程：打开本地安装的Vivado 2022.2，新建项目，选择pynq-z2器件。

- 添加实验环境：进入FPGA在线实验环境，点击右上角项目材料下载实验源代码和希冀ip核到本地并解压。

- 在Vivado项目中，点击Settings→IP→Repository，将上一步解压后的ip_repo文件夹的位置添加进IP搜索目录。

- 点击Sources窗口中的+，选择 Add or create design sources → Next → Add File, 添加实验源代码文件。

- 点击Create Block Design创建一个新的顶层设计，随后点击添加IP核按钮，添加cg_fpga IP.

- 在Sources窗口下的Design sources中，根据你设计的电路拖拽相应模块，完成原理图的输入。

- 右击Sources下顶层设计图标→Create HDL Wrapper，待Wrapper正确生成后，点击左下方Generate Bitstream，开始综合并生成bit文件。注意：综合前wrapper模块应被设置为顶层（加粗表示），若自动设置错误，需右击wrapper图标点击Set as Top手动设置。

- 通过 FPGA 云实验平台，可在线分配远程 FPGA 硬件开发板。首先点击 connect 按钮，然后在下拉菜单中选择任意空闲的开发板，并点击Choose File中选择上一步生成的 *.bit 文件，后点击 send，即可将本地bit文件烧写至希冀远程FPGA.

| IO信号 | 管脚绑定 |
| --- | --- |
| clk | btn_clk |
| addr_9_0 | 上排拨码开关10-1 |
| addr_10 | 上排拨码开关11 |
| data1(4bits), data0(4bits) | 下排拨码开关8-1 |
| wren | 下排拨码开关9 |
| digit1, digit0 | 数码管2-1 |