# 实验4 移位器

### 1、实验内容及说明

本实验要求采用传送方式实现二进制数的移位电路。图4给出了可对四位二进制数实现左移1位（×2），右移1位（÷2）和直接传送功能的移位线路，这也是运算器的主要功能。

- 在LM（左移）的控制下可实现左移1位，空位补0。

- 在RM（右移）的控制下可实现右移1位，空位补0。

- 在DM（直送）的控制下可实现直接传送。

### 实验步骤

- 创建工程：打开本地安装的Vivado 2022.2，新建项目，选择pynq-z2器件。

- 添加实验环境：进入FPGA在线实验环境，点击右上角项目材料下载实验源代码和希冀ip核到本地并解压。

- 在Vivado项目中，点击Settings→IP→Repository，将上一步解压后的ip_repo文件夹的位置添加进IP搜索目录。

- 点击Sources窗口中的+，选择 Add or create design sources → Next → Add File, 添加实验源代码文件。

- 点击Create Block Design创建一个新的顶层设计，随后点击添加IP核按钮，添加cg_fpga IP.

- 在Sources窗口下的Design sources中，根据电路图拖拽相应模块，完成原理图的输入。

- 将输入的模块与cg_fpga如下图连接，并选择cg_fpga模块上的FIXED_IO和DDR，点击右键→Make External.

- 右击Sources下顶层设计图标→Create HDL Wrapper，待Wrapper正确生成后，点击左下方Generate Bitstream，开始综合并生成bit文件。注意：综合前wrapper模块应被设置为顶层（加粗表示），若自动设置错误，需右击wrapper图标点击Set as Top手动设置。

- 通过 FPGA 云实验平台，可在线分配远程 FPGA 硬件开发板。首先点击 connect 按钮，然后在下拉菜单中选择任意空闲的开发板，并点击Choose File中选择上一步生成的 *.bit 文件，后点击 send，即可将本地bit文件烧写至希冀远程FPGA.

- 设置a3-a0信号为组成任意4位数，在LM,DM,RM的作用下分别观察q3-0信号的变化，并分析其正确性。

| IO信号 | 管脚绑定 |
| --- | --- |
| LM, DM, RM | 上排拨码开关7-5 |
| a3-a0 | 上排拨码开关4-1 |
| q3-q0 | LED4-1 |